1. Feladat

Határozzuk meg egy állandó, pozitív elektromos felületi töltéssűrűségű tömör fémgömb által létrehozott elektromos tér jellemzőit a gömbön kívül, a gömb felületén és a gömb belsejében. Adott a gömb sugara R=2 cm, a gömb töltése Q=2∙1015 C,  és feltételezzük, hogy levegőben helyezkedik el így az elektromos permittivitás ε0=8,856∙10-12Fm.

Kidolgozás:

A feladatot a Gauss-tétellel oldjuk meg, amely megadja, hogy az elektromos tér fluxusa egy zárt felületre vonatkoztatva, arányos a felület által elkerített térfogatban lévő töltésmennyiséggel, egészen pontosan:

|  | EdS=Qbε0 | 1.1 |
| --- | --- | --- |

A definícióban szereplő zárt felület, nem más, mint a Gauss-felület. Ezt a felületet tulajdonképpen tetszőlegesen meg lehet választani, de csak akkor lehetséges egyszerűen megoldani a feladatot, ha a Gauss-felület tükrözi a töltéseket raktározó test felületének sajátosságait, egyszóval a szimmetriáját és megfelelően helyezzük el azt a test köré.

a.) Az elektromos tér a gömbön kívül (r>R).

Ebben az esetben a helyesen választott Gauss-felület egy gömb és a feltöltött fém gömbbel azonos középponttal helyezzük el, ahogy azt az 1.1 ábra szemlélteti.

1.1 ábra

Mivel a Gauss-felület minden egyes pontja esetében, a pontot tartalmazó érintő felületre (∆S) emelt egységvektor (n) és a helyi elektromos térerősség vektor (E) azonos iránnyal rendelkezik, pozitív töltéssel ellátott gömb esetében az irányítás is megegyezik (negatív töltéssel ellátott gömb esetében az irányítás ellentétes), az integrál skaláris mennyiségekkel a következő formában írható fel:

|  | EdS=Qbε0. | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Mivel homogén a töltéseloszlás és elektrosztatikus térről van szó, szimmetria okokból kifolyólag, a térerősség vektor nagysága a Gauss-felület minden egyes pontjában ugyanazzal az értékkel kell rendelkezzen, ennek következtében:

|  | EdS=Qbε0. | 1.3 |
| --- | --- | --- |

Az integrálás a gömb felületén kell elvégezni, így eredményként

|  | E4πr2=Qbε0 → | E=Qb4πε0r2 → | E(r)=Qb4πε0r2rr | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

értéket kapunk, amely megfelel a ponttöltésnél kapott összefüggéssel (1.4.a ábra). Ebből az eredményből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a gömb felszínén elhelyezkedő töltések, a gömbön kívül ugyanolyan elektromos teret hoznak létre, mintha a töltések a gömb középpontjában helyezkednének el.

Az elektromos potenciált az általánosan érvényes képlettel számíthatjuk ki.

Pozitív töltéssűrűség esetében: E és dr azonos irányú és irányítású, így (1.4.b ábra)

|  | φr=-∞rEdr=-∞rEdr=-q4πε0∞rdrr2=q4πε01r∞r=q4πε0r | 1.5 |
| --- | --- | --- |

Negatív töltéssűrűség esetében: E és dr azonos irányú és fordított irányítású, így

|  | φr=-∞rEdr=∞rEdr=-q4πε0∞rdrr2=-q4πε01r∞r=-q4πε0r. | 1.6 |
| --- | --- | --- |

1.2 ábra - Animáció

b.) Az elektromos tér a gömb felületén (r=R).

Ebben az esetben a helyesen választott Gauss-felület maga az R gömb. A számításokat az a.) hasonló meggondolások alapján végezhetjük el, minden érvényes, csak a sugár értékét kel behelyettesítenünk.

|  | E=Qb4πε0R2 → | E(r)=Qb4πε0R2rr | 1.7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φR=-∞REdr=q4πε0R |  | 1.8 |

c.) Az elektromos tér a gömb belsejében (r<R).

Mivel a feltételeztük, hogy a töltések a fémgömb külső felületén helyezkednek el, amikor a Gauss-felületet az R sugarú gömb belsejében vesszük fel (r<R), a törvény kijelentésének megfelelően, a Gauss-felület belsejében nem található a többlettöltésből, így

|  | EdS=Qbε0=0 | 1.9 |
| --- | --- | --- |

tehát E=0, a térerősség a gömb teljes térfogatában nullaértékű (1.4.a ábra). Ez viszont azt is jelenti, hogy a gömb belsejének pontjai között nem lehet potenciálkülönbség, így minden pontnak a potenciálja megegyezik a felület pontjainak potenciáljával, vagyis az 1.8 képlettel adott értékkel (1.4.b ábra).

1.3 ábra

a.                                                                           b.

1.4 ábra

2. Feladat

Határozzuk meg egy állandó, pozitív elektromos térfogati töltéssűrűségű tömör fémgömb által létrehozott elektromos tér jellemzőit a gömbön kívül, a gömb felületén és a gömb belsejében. Adott a gömb sugara R=2 cm, a gömb töltése Q=2∙1015 C,  és feltételezzük, hogy levegőben helyezkedik el így az elektromos permittivitás ε0=8,856∙10-12Fm.

Kidolgozás:

Ebben az esetben a gömbön kívül és a gömb felületén a feladatot ugyanúgy kell megoldani, mint az 1. Feladat esetében és az eredmény is ugyanaz lesz, tehát úgy viselkedik a térfogatban állandó töltéssűrűséggel elhelyezkedő töltés, mintha az a középpontban összpontosulna, így a térjellemzők a gömbön kívül megegyeznek a pontszerű töltés esetében kapott eredményekkel.

Különbséget csak a gömbön belül tapasztalhatunk, melyet a következőképpen tárgyalhatunk.

2.1 ábra

A 2.1 ábrán látható a fémgömb (sugara R) és a Gauss-felület (r sugarú gömb) metszete. Az Gauss-törvénynek megfelelően (1.1 összefüggés) jelen esetben a fém gömb belsejében felvett Gauss-felületen kívül és belül is helyezkednek el töltések, azonban csak a felületen belül elhelyezkedő töltések járulnak hozzá az elektromos tér kialakításához.

Mivel homogén a töltéseloszlás és elektrosztatikus térről van szó, szimmetria okokból kifolyólag, a térerősség vektor nagysága a Gauss-felület minden egyes pontjában ugyanazzal az értékkel kell rendelkezzen, ennek következtében:

|  | EdS=Qbε0. | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Az integrálás a gömb felületén kell elvégezni, így eredményként

|  | E4πr2=Qbε0 → | E=Qb4πε0r2 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

Mivel a töltéssűrűség (ρ) állandó a Gauss-felületen belül lévő töltésmennyiséget az alábbi integrál segítségével számíthatjuk ki

|  | Qb=0rρdV=0rQ4πR33dV=Q4πR334πr33=QrR3 | 2.3 |
| --- | --- | --- |

így

|  | E=14πε0r2QrR3=Qr4πε0R3 | 2.4 |
| --- | --- | --- |

tehát a gömb belsejében az elektromos térerősség nagysága lineárisan csökken és a gömb középpontjában nulla értékkel rendelkezik.

Az elektromos potenciál az 1.5 összefüggéssel számítható ki,

| φr=-∞rEdr=-∞rEdr=-∞REdr+RrEdr=-∞RQ4πε0r2dr+RrQr4πε0R3dr=Q8πε0R33R2-r2. | 2.5 |
| --- | --- |

Az elektromos térjellemzőket a távolság függvényében a 2.4 és a 2.5 szerint a 2.2.a és b. ábrán szemléltetjük.

a.                                                                             b.

2.2 ábra