3. Fejezet

Deformáns jelek

3.1. Bevezetés

Az „Elektrotechnika I.” és a jelen jegyzet eddigi részeiben mindvégig olyan jelekkel (áramok, feszültségek) találkoztunk, amelyek tisztán szinusz vagy koszinusz függvények segítségével tanulmányozhatók. Ezzel a feltevéssel természetesen idealizáltuk az áramkörökben fellépő jelenségeket. Ehhez képest az elosztó hálózatokban nem feltétlenül tiszta szinuszos vagy koszinuszos áramok folynak, hanem torzított ún. deformáns jelek figyelhetők meg. A torzulás sok tényezőnek tulajdonítható, hogy egy adott áramkörben éppen minek köszönhető a torzulás azt figyelmesen kell megvizsgálni. Például torzulást idézhetnek elő a nagyteljesítményű fogyasztók, a nem-lineáris áramköri elemek, transzformátorok, egyenirányítók stb. Amennyiben a kialakult jel periodikus és harmonikus, a jel alakja az alap frekvenciájú jel felharmonikus szinusz és koszinusz függvényeinek lineáris kombinációjaként írhatjuk le.

3.2. Néhány példa deformáns jelre

Az alábbi ábrákon, 3.1 a, b, c és d, néhány egyszerűen előállítható deformáns jelet mutatunk be. Mindegyik ábrán egy adott amplitúdójú alapfrekvenciájú szinusz jel és valamilyen más amplitúdójú szinusz vagy koszinusz felharmonikus (többszörös frekvenciájú) lineáris kombinációját szemléltetjük. A 3.1.a ábrán az alapfrekvenciájú szinusz jelhez (1) egy kétszeres frekvenciájú (2) szinusz jelet adunk, melynek eredményeként a (3)-al jelzett deformáns jelet nyerjük.

3.1 a. ábra

A 3.1.b ábrán az alapfrekvenciájú szinusz jelhez (1) egy háromszoros frekvenciájú (2) szinusz jelet adunk, melynek eredményeként a (3)-al jelzett deformáns jelet nyerjük.

3.1 b. ábra

A 3.1.c ábrán az alapfrekvenciájú szinusz jelhez (1) egy kétszeres frekvenciájú (2) koszinusz jelet adunk, melynek eredményeként a (3)-al jelzett deformáns jelet nyerjük.

3.1 c. ábra

A 3.1.d ábrán az alapfrekvenciájú szinusz jelhez (1) egy háromszoros frekvenciájú (2) koszinusz jelet adunk, melynek eredményeként a (3)-al jelzett deformáns jelet nyerjük.

3.1 d. ábra

Megjegyezzük, hogy a deformáns jeleknél nagyon sok esetben figyelhetünk meg szimmetriákat, amelyek nagymértékben segítséget nyújtanak a jelek matematikai leírásánál. Ezekre most néhány példát említünk a fentiekben szemléltetett jelek esetében, majd a további alpontokban kitérünk ezen szimmetriák részletes tanulmányozására, matematikai leírására is.

Anti-szimmetrikus egy függvény a periódus közepére vonatkoztatva, ha

| f(t)=−ft+T2 | (3.1) |
| --- | --- |

mint pl. a 3.1.b és d ábrákon látható deformáns jelek.

A periódus közepére vonatkoztatva szimmetrikus, de fordított előjelű fél periódussal rendelkező jel esetében

| f(t)=−f(T−t) | (3.2) |
| --- | --- |

mint pl. a 3.1.a és b ábrákon látható deformáns jelek.

3.3. Deformáns jelek leírása. Fourier-sorfejtés módszere.

3.3.1. Fourier-sor

Matematikai tanulmányokból ismert tény, hogy egy periodikus f(t) függvény, melynek periódusa T=1/ν=2π/ω, Fourier sorba fejthető a következő alakba:

| f(t)=C0+n=1∞(ansinnω t+bncosnω t) | (3.3) |
| --- | --- |

ahol an és bn állandók az nω t frekvenciájú felharmonikusok amplitúdói, C0 pedig a függvény állandó komponense.

Ezeket az együtthatókat a következőképpen határozhatjuk meg. A C0 mennyiség meghatározásához integráljuk a 3.3 összefüggést egy periódus időtartamra vonatkozóan.

| 0Tf(t)dt=0TC0dt+n=1∞(an0Tsinnω tdt+bn0Tcosnω tdt) | (3.4) |
| --- | --- |

Mivel a szinusz és koszinusz függvények periódusra vonatkoztatott integráljai nullával egyenlők a 3.4 összefüggésből C0 a következőképpen számítható ki

| C0=1T0Tf(t)dt. | (3.5) |
| --- | --- |

Az an állandó meghatározásához a 3.3 összefüggést beszorozzuk sinnω t-vel, majd integráljuk egy teljes periódusra vonatkoztatva.

| 0Tf(t)sinnω tdt=0TC0sinnω tdt+n=1∞(an0Tsin2nω tdt++bn0Tcosnω tsinnω tdt) | (3.6) |
| --- | --- |

Figyelembe véve, hogy sin2nω t=1−cos2nω t/2 és cosnω tsinnω t=1/2sin2nω t, majd behelyettesítve a 3.6 összefüggésbe, minden olyan integrál értéke nulla ahol a szinusz vagy koszinusz függvények (frekvenciától függetlenül) teljes periódusra vonatkoztatott integráljai szerepelnek, az an mennyiséget az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki

| an=2T0Tf(t)sinnω tdt | (3.7) |
| --- | --- |

Az előzőhöz hasonló gondolatmenetet követve és számításokat végezve a bn mennyiséget a 3.4 összefüggést cosnω t-vel szorozva majd teljes periódusra integrálva kapjuk meg az alábbi formában

| bn=2T0Tf(t)cosnω tdt | (3.8) |
| --- | --- |

3.3.2. A Fourier-sor összevont alakja

A Fourier-sornak használatos az összevont formája is, mely a 3.9 összefüggésekkel adható meg.

| f(t)=C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn) vagy f(t)=C0+n=1∞Bncos(nω t+γn) | (3.9) |
| --- | --- |

Egyszerű formában adható meg a kapcsolat a 3.3 és a 3.9 összefüggéssel adott felírásmódok között, ha a következő jelöléseket végezzük: an=Ancosϕn és bn=Ansinϕn (a 3.9 összefüggés első egyenletére vonatkozóan). Ennek megfelelően az összevont felírásban megjelenő mennyiségeket meghatározhatjuk, mint:

| An2=an2+bn2 és tgϕn=bnan | (3.10) |
| --- | --- |

3.3.3. A komplex Fourier-sor

Többször említést tettünk már, és a kvázi-stacionárius áram leírásánál használtuk is, hogy komplex mennyiségek bevezetésével sok esetben egyszerűbb számítások útján érhetünk el eredményt bonyolult áramkörök esetében. Az előzőnél kompaktabb formát eredményez az, ha a Fourier-sort komplex alakban adjuk meg. Ehhez a 3.3 összefüggésben megjelenő szinusz és koszinusz függvényeket írjuk át a nekik megfelelő komplex alakba (3.11).

| sinnω t=ejnω t−e−jnω t2j és cosnω t=ejnω t+e−jnω t2 | (3.11) |
| --- | --- |

Behelyettesítjük a 3.11 összefüggéseket a 3.3 Fourier-sorba, majd csoportosítjuk az exponenciális tagok szerint és kapjuk az alábbi összefüggést:

| f(t)=C0+n=1∞ejnω tbn−jan2+e−jnω tbn+jan2 | (3.12) |
| --- | --- |

Bevezetjük a következő jelöléseket,

| cn=bn−jan2 és c−n=bn+jan2 | (3.13) |
| --- | --- |

melyek segítségével a 3.12 összefüggés az alábbi alakban írható fel

| n≠0∞. | (3.14) |
| --- | --- |

A cn állandókat meghatározhatjuk ha a 3.14 összefüggést megszorozzuk e−jnω t-vel és egy teljes periódusra integráljuk.

| cn=1T0Tf(t)e−jnω tdt. | (3.15) |
| --- | --- |

3.4. Periodikus függvényekben megfigyelhető jellegzetes szimmetria esetek tárgyalása.

3.4.1. A periódus közepéhez viszonyítva szimmetrikus függvény.

Ebben az esetben a megfigyelhető szimmetria a 3.16 matematikai összefüggéssel fejezhető ki. Ilyen típusú függvényt mutat be a 3.2 ábra, melyen feltüntettük a szimmetria észleléséhez szükséges vonatkoztatási pontokat.

| f(t)=ft+T2 | (3.16) |
| --- | --- |

3.2 ábra

Használjuk a továbbiakban a Fourier-sor összevont alakját.

| f(t)=C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn) | (3.17) |
| --- | --- |

Írjuk át a 3.16 összefüggést úgy, hogy vegyük figyelembe a 3.17-el adott függvényalakot. Eredményként a 3.18 egyenlőséget kapjuk.

| C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)=C0+n=1∞Ansinnω t+T2+ϕn | (3.18) |
| --- | --- |

Figyelembe véve, hogy ω=2π/Tés elvégezve a műveleteket a 3.18 összefüggés 3.19 formára hozható, amely érvényes n bármilyen értékére.

| C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)=C0+n=1∞Ansinnω t+nπ +ϕn. | (3.19) |
| --- | --- |

Mivel C0 az egyenlet mindkét oldalán azonos előjellel szerepel, értéke lehet nullától különböző is. Az egyenlet további tagjait illetően két esetet különböztetünk meg. Ha n páros, vagyis n=2kalakú, sin2kω t+ϕ2k=sin2kω t+2kπ+ϕ2k=1, így az egyelőség teljesül abban az esetben is ha A2k≠0. Ha viszont n páratlan, vagyis n=2k−1 alakú,  sin2k−1ω t+ϕ2k−1=−1⋅sin2k−1ω t+2k−1π+ϕ2k−1 ami azt jelenti, hogy az egyenlőség csak abban az esetben áll fenn, ha A2k−1=0 (ez azt is jelenti, hogy a2k−1=0 és b2k−1=0).

Összegzésképpen, a Fourier-sor a következő formában írható fel

| f(t)=C0+k=1∞A2ksin2kω t+ϕ2k. | (3.20) |
| --- | --- |

Az ilyen típusú függvényeket páros függvényeknek nevezzük.

3.4.2. A periódus közepéhez viszonyítva anti-szimmetrikus függvény.

Ebben az esetben a megfigyelhető szimmetria a 3.16 matematikai összefüggéssel fejezhető ki. Ilyen típusú függvényt mutat be a 3.3 ábra, melyen feltüntettük a szimmetria észleléséhez szükséges vonatkoztatási pontokat.

| f(t)=−ft+T2 | (3.21) |
| --- | --- |

3.3 ábra

Használjuk a továbbiakban a Fourier-sor összevont alakját.

| f(t)=C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn) | (3.22) |
| --- | --- |

Írjuk át a 3.21 összefüggést úgy, hogy vegyük figyelembe a 3.22-el adott függvényalakot. Eredményként a 3.23 egyenlőséget kapjuk.

| C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)=−C0−n=1∞Ansinnω t+T2+ϕn | (3.23) |
| --- | --- |

Figyelembe véve, hogy ω=2π/Tés elvégezve a műveleteket a 3.23 összefüggés 3.24 formára hozható, amely érvényes n bármilyen értékére.

| C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)=−C0−n=1∞Ansinnω t+nπ +ϕn. | (3.24) |
| --- | --- |

Mivel C0 az egyenlet két oldalán különböző előjellel szerepel, ahhoz, hogy az egyenlőség ebből a szempontból fennálljon C0 értéke nulla kell legyen. Az egyenlet további tagjait illetően két esetet különböztetünk meg. Ha n páros, vagyis n=2k alakú, sin2kω t+ϕ2k=sin2kω t+2kπ+ϕ2k=1, így az egyelőség csak akkor teljesül ha A2k=0 (a2k=0 és b2k=0). Ha viszont n páratlan, vagyis n=2k−1 alakú,  sin2k−1ω t+ϕ2k−1=−1⋅sin2k−1ω t+2k−1π+ϕ2k−1 ami azt jelenti, hogy az egyenlőség fenn áll abban az esetben is ha A2k−1≠0

Összegzésképpen, a Fourier-sor a következő formában írható fel

| f(t)=k=1∞A2k−1sin2k−1ω t+ϕ2k−1. | (3.25) |
| --- | --- |

Az ilyen típusú függvényeket páratlan függvényeknek nevezzük.

3.4.3. Az f(t)=f(T-t) szimmetria.

Ebben az esetben a megfigyelhető szimmetria a 3.26 matematikai összefüggéssel fejezhető ki. Ilyen típusú függvényt mutat be a 3.4 ábra, melyen feltüntettük a szimmetria észleléséhez szükséges vonatkoztatási pontokat.

| f(t)=f(T−t) | (3.26) |
| --- | --- |

3.4 ábra

Használjuk a továbbiakban a Fourier-sor összevont alakját.

| f(t)=C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t | (3.27) |
| --- | --- |

Figyelembe véve a 3.26 szimmetria-feltételt és hogy ω=2π/T a következő egyenlőséget írhatjuk fel

C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t=C0+n=1∞ansin2πn−nω t+bncos2πn−nω t

amely a számítások elvégzése után 3.28 alakra hozható

| C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t=C0+n=1∞−ansinnω t+bncosnω t | (3.28) |
| --- | --- |

Mivel C0 az egyenlet mindkét oldalán azonos előjellel szerepel, értéke lehet nullától különböző is. Mivel a szinusz függvény páratlan, a koszinusz pedig páros, a 3.28 összefüggés abban az esetben érvényes ha an=0. A Fourier-sor ebben az esetben a 3.29 alakban írható fel.

| f(t)=C0+n=1∞bncosnω | (3.29) |
| --- | --- |

3.4.4. Az f(t)= - f(T-t) szimmetria.

Ebben az esetben a megfigyelhető szimmetria a 3.30 matematikai összefüggéssel fejezhető ki. Ilyen típusú függvényt mutat be a 3.5 ábra, melyen feltüntettük a szimmetria észleléséhez szükséges vonatkoztatási pontokat.

| f(t)=−f(T−t) | (3.30) |
| --- | --- |

3.5 ábra

Használjuk a továbbiakban a Fourier-sor összevont alakját.

| f(t)=C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t | (3.31) |
| --- | --- |

Figyelembe véve a 3.30 szimmetria-feltételt és hogy ω=2π/T a következő egyenlőséget írhatjuk fel

C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t=−C0−n=1∞ansin2πn−nω t+bncos2πn−nω t

amely a számítások elvégzése után 3.32 alakra hozható

| C0+n=1∞ansinnω t+bncosnω t=−C0+n=1∞ansinnω t−bncosnω t | (3.32) |
| --- | --- |

Mivel C0 az egyenlet két oldalán különböző előjellel szerepel, ahhoz, hogy az egyenlőség ebből a szempontból fennálljon, C0 értéke nulla kell legyen.. Mivel a szinusz függvény páratlan, a koszinusz pedig páros, a 3.32 összefüggés abban az esetben érvényes ha bn=0. A Fourier-sor ebben az esetben a 3.33 alakban írható fel.

| f(t)=n=1∞ansinnω t | (3.33) |
| --- | --- |

3.5. Néhány egyszerű jelalak Fourier-sorfejtése

3.5.1. Négyszögjel

Definiáljuk a négyszögjelet az alábbi módon, melyet a 3.6 ábra szemléltet.

| A , 0≤t≤T2 | (3.34) |
| --- | --- |

3.6 ábra

Ahogy az ábrán is szemléltettük, kétféle szimmetriát fedezhetünk fel a négyszögjelben. Megtalálható az f(t)=−f(t+T2) és az f(t)=−f(T−t) szimmetriaelem. Ennek megfelelően a 3.3 által definiált általános Fourier-sor helyett egy sokkal egyszerűbb Fourier-sor felírására van lehetőség. Mint azt a 3.4. alpontban láttuk, az f(t)=−f(t+T2) szimmetria azt jelenti, hogy a négyszögjel páratlan függvény (tehát a2k=b2k=0 és C0=0), az f(t)=−f(T−t) pedig azt, hogy csak szinuszos tagok szerepelnek az összegzésben (tehátb2k−1=0), így a Fourier-sor a 3.35 összefüggéssel adható meg.

| f(t)=k=1∞a2k−1sin2k−1ω t | (3.35) |
| --- | --- |

A szimmetriaelemek felfedezése tehát egyszerűsíti a további munkánkat, hiszen csak egy integrálást kell elvégeznünk és meghatározhatjuk az a2k−1 állandókat (3.36).

| a2k−1=2T0Tf(t)sin2k−1ω t dt | (3.36) |
| --- | --- |

Elvégezzük a számításokat.

a2k−1=2TA0T/2sin2k−1ω t dt−AT/2Tsin2k−1ω t dt=2AT[0T/2sin2k−1ω t dt−

−T/2Tsin2k−1ω t dt]=2AT−cos2k−1ω t2k−1ω ¦0T/2+cos2k−1ω t2k−1ω ¦T/2T=

=2AT42k−1ω =4A2k−1π

A kapott eredményt behelyettesítjük a 3.35 egyenletbe és megkapjuk a négyszögjel Fourier-sorát megadó kifejezést,

| f(t)=4Aπk=1∞12k−1 sin2k−1ω t | (3.37) |
| --- | --- |

amely kifejtve a következő alakot veszi fel

| f(t)=4Aπ13sin3ω t+15sin5ω t+17sin7ω t+19sin9ω t+... | (3.38) |
| --- | --- |

Az alábbi ábrákon szemléltetjük, hogy miként változik a közelítő Fourier-sorral számított függvény alakja, ha egyre nagyobb számú felharmonikust használunk a közelítésben.

A Fourier-sor első két tagját véve figyelembe a 3.7 ábra szerinti közelítő görbét kapunk.

3.7 ábra

A Fourier-sor első négy tagját véve figyelembe a 3.8 ábra szerinti közelítő görbét kapunk.

3.8 ábra

A Fourier-sor első négy tagját véve figyelembe a 3.9 ábra szerinti közelítő görbét kapunk. Követve az ábrákon feltüntetett deformáns jeleket, láthatjuk, hogy miként ad a fentiekben számolt Fourier-sor egyre jobb megközelítést a négyszögjelre. A 3.9 ábrán feltüntettük a négyszögjelet is, hogy ez szembetűnőbb legyen.

3.9 ábra

3.5.1. Fűrészfogjel

Definiáljuk a fűrészfogjelet az alábbi módon, melyet a 3.10 ábra szemléltet.

| −4D0Tt−T4 , 0≤t≤T2 | (3.39) |
| --- | --- |

3.10 ábra

Ahogy az ábrán is szemléltettük, kétféle szimmetriát fedezhetünk fel a fűrészfogjelben. Megtalálható az f(t)=−f(t+T2) és az f(t)=f(T−t) szimmetriaelem. Ennek megfelelően a 3.3 által definiált általános Fourier-sor helyett egy sokkal egyszerűbb Fourier-sor felírására van lehetőség. Mint azt a 3.4. alpontban láttuk, az f(t)=−f(t+T2) szimmetria azt jelenti, hogy a fűrészfogjel páratlan függvény (tehát a2k=b2k=0 és C0), az f(t)=f(T−t) pedig azt, hogy csak koszinuszos tagok szerepelnek az összegzésben (teháta2k−1=0), így a Fourier-sor a 3.40 összefüggéssel adható meg.

| f(t)=k=1∞b2k−1cos2k−1ω t | (3.40) |
| --- | --- |

A szimmetriaelemek felfedezése tehát egyszerűsíti a további munkánkat, hiszen csak egy integrálást kell elvégeznünk és meghatározhatjuk az b2k−1 állandókat (3.41).

| b2k−1=2T0Tf(t)cos2k−1ω t dt | (3.41) |
| --- | --- |

Elvégezzük a számításokat.

| b2k−1=2T4D0T−0T/2t−T4cos2k−1ω t dt+T/2Tt−3T4cos2k−1ω t dt | (3.42) |
| --- | --- |

A fenti egyenletben elvégezve a műveleteket tulajdonképpen négy integrál szerepel. Számítsuk ki ezeket az integrálokat.  Az első a parciális integrálás módszerével számíthatjuk ki (3.43).

| t1t2u'(t)v(t)dt=u(t)v(t)¦t1t2−t1t2u(t)v'(t)dt | (3.43) |
| --- | --- |

Vezessük be a következő jelöléseket

u'(t)=cos2k−1ω t és v(t)=t.

0T/2tcos2k−1ω t dt=sin2k−1ω t2k−1ω ¦0T/2−0T/2sin2k−1ω t2k−1ω dt= =sin2k−1ω t2k−1ω ¦0T2−0T/2sin2k−1ω t2k−1ω dt=sin2k−1ω t2k−1ω ¦0T2+cos2k−1ω t2k−1ω 2¦0T2= =−22k−1ω 2

A 3.42 integrál második tagja

−T40T/2cos2k−1ω t dt=−T4sin2k−1ω t2k−1ω ¦0T/2=0.

A 3.42 integrál második tagja ugyanazzal az értékkel rendelkezik, mint az első tagja, a negyedik pedig az előző számítással megegyező módon számolható ki, értéke nulla. Behelyettesítjük a számolt integrálokat a 3.42 összefüggésbe és kapjuk az alábbi eredményt.

| b2k−1=8D0T242k−1ω 2=8D02k−1π2 | (3.44) |
| --- | --- |

Ennek megfelelően a fűrészfogjel Fourier-sora a 3.45 összefüggéssel adható meg.

| f(t)=8D0π2k=1∞12k−12 cos2k−1ω t | (3.45) |
| --- | --- |

Az alábbi ábrákon szemléltetjük, hogy miként változik a közelítő Fourier-sorral számított függvény alakja, ha egyre nagyobb számú felharmonikust használunk a közelítésben.

A 3.11 ábrán a fűrészfogjelen kívül megfigyelhető az elsőrendű és a másodrendű megközelítés. Szembetűnik rögtön, hogy a másodrendű felharmonikus figyelembevétele már egész jó közelítést ad.

3.11 ábra

A 3.12 ábrán a harmadrendű és 11-ed rendű felharmónikusokkal bezárólag számított megközelítéseket vettük figyelembe. Itt már az utóbbi szinte teljesen fedésbe van a közelített fűrészfogjellel.

3.12 ábra

3.6. Nem-szinuszos mennyiségek effektív értéke

A nem-szinuszos mennyiségek effektív értékét az eddigi tanulmányokból jól ismert módon a 3.46 integrállal határozzuk meg.

| F2=1T0Tf2tdt. | (3.46) |
| --- | --- |

A fenti összefüggésben az f(t) függvényt megadhatjuk a 3.3 vagy 3.9 alakban is, a további számításainkban a 3.9 alakot fogjuk használni.

| f(t)=C0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn) | (3.47) |
| --- | --- |

Behelyettesítjük a 3.47 által definiált függvényt a 3.46 összefüggésbe és elvégezzük a számításokat

F2=1T0Tf2tdt=1T0TC0+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)C0+m=1∞Amsin(mω t+ϕm) dt= =1T0TC02+2C0n=1∞Ansin(nω t+ϕn)+n=1∞Ansin(nω t+ϕn)m=1∞Amsin(mω t+ϕm) dt= =1T0TC02dt+2C01Tn=1∞0TAnsin(nω t+ϕn)dt+1Tn=1∞0TAn2sin2(nω t+ϕn) dt++1T∞∞dt.

Mivel

1T0TC02dt=C02 2C01Tn=1∞0TAnsin(nω t+ϕn)dt=0 1Tn=1∞0TAn2sin2(nω t+ϕn) dt=1Tn=1∞An20T1−cos2nω t+ϕn2dt=12n=1∞An2 és 1T∞∞dt=1T∞∞⋅⋅0T12cosnω t+ϕn−mω t−ϕm−12cosnω t+ϕn+mω t+ϕmdt=1T∞∞0T12cosn−mω t+ϕn−ϕm−12cosn+mω t+ϕn+ϕmdt=0

végeredményként egy nem-szinuszos mennyiség effektív értékére kapjuk, hogy egyenlő.

| F2=C02+12n=1∞An2=Y02+n=1∞Yn2 | (3.48) |
| --- | --- |

Vezessük be a következő jelöléseket: C0≡Y0 és Yn=An/2 ami nem más, mint az n-ed rendű felharmonikus effektív értéke. Ezekkel a jelölésekkel a 3.48 összefüggés végeredményben a 3.49 alakot ölti fel

| F2=Y02+n=1∞Yn2 vagy F=Y02+n=1∞Yn2 | (3.49) |
| --- | --- |

3.7. Nem-szinuszos függvényekre jellemző mennyiségek

A nem-szinuszos függvények jellemzésére az alábbiakban néhány mennyiséget vezetünk be. Legyen az alábbiakban f(t)minden esetben egy nem-szinuszos periodikus függvény.

3.7.1. Csúcstényező

A függvény csúcstényezője (kv) nem más, mint a függvény maximális értékének és az effektív értékének (Y) hányadosa, vagyis

| kv=YmaxY=YmaxY02+n=1∞Yn2 | (3.50) |
| --- | --- |

3.7.2. Formatényező

A függvény formatényezője (kf) az alábbi egyenlettel van definiálva,

| kf=Y2Tt0t0+T/2f(t)dt=Y02+n=1∞Yn22Tt0t0+T/2f(t)dt | (3.51) |
| --- | --- |

ahol a 3.13 ábrának megfelelően, t0 az a pillanat, amikor a függvény értéke nulla és a következő pillanatban már a függvény pozitív növekvő értékkel rendelkezik.

3.13 ábra

3.7.3. Deformációs tényező

A deformációs tényező az alábbi összefüggéssel definiálható

| kd=YdY2−Y02 | (3.52) |
| --- | --- |

ahol Yd az ún. deformációs maradék, melynek definíciója Yd=Y22+Y32+....

3.7.4. Ellenállás, tekercs és kondenzátor hatása nem-szinuszos jelre

Amennyiben egy áramkörben egy adott áram folyik, a különböző áramköri elemekről nem biztos, hogy ugyanolyan formájú (időbeli lefutású) feszültséget mérünk. Ez természetesen fordítva is igaz, ha egy adott periodikus feszültséget kapcsolunk különböző áramköri elemekre melynek alakja

| u(t)=n=1∞Un0sin(nωt+ϕn), | (3.53) |
| --- | --- |

más és más időbeli lefutású áramokat kaphatunk, melyet feltételezzünk az

| i(t)=n=1∞In0sinnωt+ϕn−αn | (3.54) |
| --- | --- |

alakúnak. Az alábbiakban ez utóbbira adunk példákat. Tekintsünk az egyszerűség kedvéért egy olyan periodikus függvény, amelynek a középértéke nulla, vagyis C0≡U0=0.

3.7.4.1. Ellenállás

Legyen a feszültség deformációs tényezője

| kdu=k=2∞Un2k=1∞Un2 | (3.55) |
| --- | --- |

és Un=Un0/2. Kapcsoljuk ezt a feszültséget egy ellenállás sarkaira és határozzuk meg a kialakuló áramot. Ehhez egyszerűen felírjuk az Ohm-törvényt i(t)=u(t)/R alakban. A kapott áram i(t)=n=1∞In0sin(nωt+ϕn), ahol In0=Un0/R és In=In0/2. A kialakuló áram deformációs tényezője

| kdi=k=2∞In2k=1∞In2=k=2∞Un2R2k=1∞Un2R2=k=2∞Un2k=1∞Un2=kdu | (3.56) |
| --- | --- |

ami azt jelenti, hogy az ellenállás nem változtatja meg a jel időbeli lefutását, tehát nem torzítja a jelet.

3.7.4.2. Tekercs

Kapcsoljuk most a periodikus feszültséget egy ideális L induktivitású tekercs sarkaira. A létrejövő áramot analitikusan az

| u=Ldidt | (3.57) |
| --- | --- |

összefüggés integrálásával számíthatjuk ki

| i=1Ludt=1Ln=1∞Un0sin(nωt+ϕn)dt=−1ωLn=1∞Un0ncos(nωt+ϕn)= =1ωLn=1∞Un0nsinnωt+ϕn−π2 | (3.58) |
| --- | --- |

A 3.58 összefüggésből megállapíthatjuk, hogy az áram felharmonikusainak amplitúdói az In0=Un0/nωL összefüggéssel, effektív értékei az In=Un/nωL összefüggésekkel adhatók meg, míg a tekercs által előidézett fáziskülönbség (3.54 szerint) αn=π/2. A végtelen Fourier-sort tekintve, n→∞ esetben a magasabb rendű felharmonikusok amplitúdója

| In0=limn→∞Un0nωL=0. | (3.59) |
| --- | --- |

Az áram deformációs tényezője

| kdi=k=2∞In2k=1∞In2=k=2∞Un2n2ω2L2k=1∞Un2n2ω2L2=k=2∞Un2n2k=1∞Un2n2=k=2∞Un2n2U12+k=2∞Un2n2kdu | (3.60) |
| --- | --- |

tehát a tekercs esetében az áram deformációs tényezője kisebb, mint a feszültség deformációs tényezője, a tekercs kisimítja a feszültségbe jelentkező deformáltságot.

3.7.4.3. Kondenzátor

Kapcsoljuk most a periodikus feszültséget egy ideális C kapacitású kondenzátor sarkaira. A létrejövő feszültséget analitikusan az

| u=1Cidt | (3.61) |
| --- | --- |

összefüggés deriválásával számíthatjuk ki

| i=Cdudt=Cn=1∞ddtUn0sin(nωt+ϕn)=Cωn=1∞nUn0cos(nωt+ϕn)= =Cωn=1∞n Un0sinnωt+ϕn+π2 | (3.62) |
| --- | --- |

A 3.58 összefüggésből megállapíthatjuk, hogy az áram felharmonikusainak amplitúdói az In0=nωCUn0 összefüggéssel, effektív értékei az In=nωCUn összefüggésekkel adhatók meg, míg a tekercs által előidézett fáziskülönbség (3.54 szerint) αn=−π/2. A végtelen Fourier-sort tekintve, n→∞ esetben a magasabb rendű felharmonikusok amplitúdója

| In0=limn→∞nω CUn0→∞. | (3.59) |
| --- | --- |

Az áram deformációs tényezője

| kdi=k=2∞In2k=1∞In2=k=2∞n2ω2C2Un2k=1∞n2ω2C2Un2=k=2∞n2Un2k=1∞n2Un2=k=2∞n2Un2U12+k=2∞n2Un2kdu | (3.60) |
| --- | --- |

tehát a kondenzátor esetében az áram deformációs tényezője nagyobb, mint a feszültség deformációs tényezője, a kondenzátor felerősíti a feszültségbe jelentkező deformáltságot.

3.8. Grafikus módszer a Fourier-sor felharmonikus amplitúdóinak meghatározására.

A grafikus módszer lehetőséget ad arra, hogy egy mérésből származó nem-szinuszos jel esetén meghatározhassuk bizonyos véges közelítésben a jel Fourier-sorának tagjait. Ehhez a 3.14 ábrát vegyük szemügyre. A periodikus jel egy adott szakaszát (periódus, fél periódus) felosztjuk egyenlő részekre, így az integrálást összegzésekkel helyettesítjük. Esetünkben a jel egy periódusnyi részét osztjuk fel 2p számú elemi tartományra. A számítások elvégzése után a 3.61 összefüggéseket írhatjuk fel a fenti állandók meghatározására.

| C0=12pk=12pf(tk), an=1pk=12pf(tk)sinnkπp és bn=1pk=12pf(tk)cosnkπp | (3.61) |
| --- | --- |

3.14 ábra